Поворотний стіл ESP32 — польовий запуск та API

Коротка інструкція • прошивка v1.0.3

1. Перший запуск у польових умовах

Безпека: Закріпіть стіл і двигун; звільніть зону обертання. Перевірте STOP.

Живлення: Подайте стабільне живлення ESP32 і драйвера. Забезпечте спільну землю.

Wi-Fi: Підключіться до RotatingTable-ESP32 (192.168.4.1) або з#dайді IP у роу$2ері. Відкрийте http://<IP>/.

Налаштування: Перевірте STEP/DIR/ENABLE/ENDSTOP, кінематику, мікрокроки та швидкості. Зміна GPIO вимагає перезапуску.

IMU та Home: Закалібруйте GY-87 нерухомо. Виконайте Home: підхід → відкат → точний дотик.

Тест: Задайте малий відносний кут (±5…10°) і низьку швидкість. Перевірте напрямок і STOP.

2. Витяг REST API

Базова адреса: http://<IP> | Content-Type: application/json | успіх: {"status":"ok"}

| Метод | Endpoint | Призначення |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/status | Поточний стан, кут, IMU та версія. |
| POST | /api/home | Калібрування нуля. |
| POST | /api/move | {angle, speed, relative} — поворо$2. |
| POST | /api/stop | Аварійна зупинка. |
| POST | /api/zero | Поточне положення = 0°. |
| POST | /api/automatic/start | {angle, speed, interval_ms} — автоматика. |
| POST | /api/automatic/stop | Зупинити автоматику. |
| GET/POST | /api/settings | Налаштування GPIO, кінематики та Homing. |
| GET | /api/imu/scan | Сканування I2C. |
| POST | /api/imu/calibrate | Калібрування гіроскопа. |
| POST | /api/imu/zero | Зберегти нуль Pitch/Roll. |
| GET | /api/ota/latest | Перевірка релізу та версії. |

Примітка: для Postman імпортуйте колекцію, встановіть baseUrl і запустіть Collection Runner. Перед роботою перевірте STOP.